第一节建材生产的分类与职业病

建材生产包括水泥、砖瓦、玻璃、陶瓷、耐火材料、石棉制品、油毡、腻子和涂料等的生产，生产过程中产生的二氧化硅粉尘和硅酸盐粉尘可使生产工人罹患尘肺。石棉粉尘除引起石棉肺外，还可致肺癌。高温锻烧水泥和砖瓦的过程中可产生大量的一氧化碳、二氧化碳和硫化氢气体，如果通风不好，常可造成中毒。生产陶瓷和玻璃时，原料中常加入重金属，配料和烧制过程中会有铅、碑、镍等有毒物质逸出，可引起职业中毒。建材生产过程中的原料一般含有酚、苯、萘等有害物质，其蒸气可刺激生产者的皮肤、眼睛和呼吸道，发生接触性皮炎、色素沉着、结膜炎和支气管炎。建材生产中的噪声主要来源于原料的破碎、混筛、球磨以及成型等生产过程和空压机的使用，可导致工人的噪声性耳聋。高温主要来源于各种窑炉焙烧的过程，大多数要达到1000-2000℃的高温，热辐射强度较大，可引起高温中暑。

一、木材生产

木材是由天然树木加工成的圆木、板材和枋材等建筑用材的总称。它是一种复杂的有机体，主要含有碳、氢、氧、氮和矿物质成分，分子式为C3H4O2。

木材除直接使用的原木外，一般都加工成板方材或其他制品。为减小木材使用中发生变形和开裂，通常板方材须经自然干燥或人工干燥。自然干燥是将木材堆垛进行气干。人工干燥是在一种装有循环空气设备，能调节和控制空气的温度和湿度的干燥窑内进行，干燥后的木材质量好，含水率可达10%以下。采用胶合的方法将板材胶合成为大构件，或加工成胶合板、碎木板和纤维板，用于建筑木结构、木桥、模板、电杆、枕木、门窗、家具和建筑装修。

在木材生产过程中可能会导致木尘肺。木尘肺是长期吸入木尘引起的一种尘肺。发病工龄较长，多在20-30年。临床症状主要有咳嗽、咯痰、气短、胸闷和心悸。体格检查除部分患者有桶状胸和干湿罗音外，多无其他特殊体征。X线胸片显示两肺弥漫性网状阴影，呈蜂窝状，有结节影，密度较淡，边界不甚清楚。

木材加工工人还可能罹患职业性哮喘。职业性哮喘是在工作场所因职业因素引起的，以哮喘为主要临床特征的疾病。木材中的西洋杉、橙木、黄杨木、紫擅木等可致加工工人引起哮喘。发病前常见有流涕、流泪、喷嚏和咽痒等黏膜过敏症状。继之出现呼气性困难，严重者常被迫端坐呼吸，亦有咳嗽、咳痰和胸闷等。哮喘一般持续十分钟至数小时，脱离工作环境或用平喘药物后，哮喘发作停止。

振动病是一类在生产劳动中长期接触强烈振动环境而发生的职业病。长期操作手持振动工具可引起局部振动病，又称振动性白指，手臂振动综合征。常用的振动工具包括空气钻、振动凿、磨光机和链锯。振动病的临床特征为与寒冷有关的发作性白指。该病的骨骼X线改变多见于腕和肘部。

噪声和职业中毒也是木材加工工人的常见职业病。